АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2012                                                                             №  85

О внесении изменений в постановление № 43 от 05.10.2011 г. «Об утверждении Правил организации содержания улично-дорожной сети Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» внести изменения в постановление № 43 от 05.10.2011 г. «Об утверждении Правил организации содержания улично-дорожной сети Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области»

- раздел 1 «Общие положения»  Правил дополнить абзацем следующего содержания:

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов  по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы:

группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;

группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения;

группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - улицы и дороги местного значения;

категории улиц и дорог в городах и населенных пунктах - по СНиП 2.07.01.

п.3.3. Правил раздел  «Сгребание и сталкивание снега» абзац 2 дополнить

- организация уборки  снежных валов на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

-  в п.3.3  Правил абзац 3 изложить в   следующей редакции:

Данный вид работ выполняется ДТ-75 с лопатой, автогрейдерами.

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобильных дорог, а также улиц и дорог  населенных пунктов с учетом их транспортно - эксплуатационных характеристик приведены в таблице 4

Таблица 4

| Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам | Нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки, ч |
| --- | --- |
| А | 4 |
| Б | 5 |
| В | 6 |

Примечание. Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

-  дополнить Правила  п. 3.3.1 следующего содержания :

«  В  населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осуществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада или метели в сроки, приведенные в таблице 5

Таблица 5

| Интенсивность движения пешеходов, чел./час | Время проведения работ, ч., не более |
| --- | --- |
| Св. 250 | 1 |
| От 100 до 250 | 2 |
| До 100 | 3 |

Глава Дивинского сельсовета:                                 Е.А.Литвинова